Виртуальная сборка компьютера с заданными характеристиками. Проверка совместимости выбранного оборудования

Задание 2. Изучите предложения интернет-магазина https://www.dns-shop.ru/ и подберите комплектующие для компьютера, предназначенного для решения определенного круга задач:

1) Бюджетного офисного ПК

2) Универсального домашнего ПК

3) Игрового ПК

4) Профессионального ПК (для специалистов)

Заполните таблицу в соответствии с требованиями.

Укажите:

- какое оборудование необходимо закупить

- какие характеристики должны быть у этого оборудования

- стоимость

-  изображения

Примечание: кроме основного оборудования, можно добавить SSD-накопитель, звуковую карту, Wi-Fi адаптер и др. необходимые комплектующие. Также можно дополнить сборку периферийным оборудованием (принтер, сканер, колонки и т.д.)

При комплектации компьютера необходимо также учитывать, что некоторые компоненты могут быть встроены непосредственно в материнскую плату (видеокарты, звуковые карты, сетевые карты) и приобретение дополнительных аналогичных устройств может быть оправдано только в том случае, если они имеют лучшие характеристики, чем интегрированное устройство.

Обязательно учитывайте совместимость и стоимость комплектующих!

Таблица 1

| Начальный уровень (бюджетные компьютеры). Компьютеры этой группы предназначены для простых задач - работа с текстом, Интернетом, просмотр видео, простые игры, а также некоторые современные игры на самых минимальных настройках качества. Используются обычно в офисной работе. Примечание: Системный блок, клавиатура и мышь должны быть выполнены в единой цветовой гамме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектующие | Модель | Характеристики | Изображение | Цена |
| Процессор | AMD Ryzen 3 3200g OEM | Ядра: 4 Потоки: 4 Базовая частота: 3.6 ГГц Максимальная частота: 4.0 ГГц Кэш L3: 4 МБ Техпроцесс: 12 нм Тепловыделение (TDP): 65 Вт Сокет: AM4 Встроенная графика: Radeon Vega 8 Поддержка памяти: DDR4-2933 |  | 5499 |
| Блок питания |  |  |  |  |
| Материнская плата | GIGABYTE A520M K V2 | Форм-фактор: Micro-ATX Сокет: AM4 Чипсет: AMD A520 Поддержка процессоров: AMD Ryzen 3000/4000/5000 серий Слоты памяти: 2 слота DDR4, до 64 ГБ Поддерживаемая частота ОЗУ: до 4733 МГц (в разгоне) Слоты расширения: 1x PCI-E 3.0 x16, 1x PCI-E 3.0 x1 Разъемы для накопителей: 4x SATA 6 Гбит/с, 1x M.2 (PCI-E 3.0 x4) USB-порты на задней панели: 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 Видеовыходы: HDMI, D-Sub (VGA) Сетевая карта: Realtek GbE (1 Гбит/с) Аудио: Realtek 7.1-канальный кодек |  | 4999 |
| ОЗУ | Patriot Signature Line 8 ГБ x2 | Объем памяти: 8 ГБ Тип памяти: DDR4 Частота: 2666 МГц Пропускная способность: PC4-21300 Форм-фактор: DIMM Количество модулей в комплекте: 1 Тайминги (CAS Latency): CL19 (19-19-19) Напряжение: 1.2 В Охлаждение: без радиатора |  | 9999 |
| Жесткий диск |  | Объем: 128 ГБ Форм-фактор: 2.5 дюйма Интерфейс: SATA III (6 Гбит/с) Тип памяти: 3D NAND Максимальная скорость последовательного чтения: до 550 МБ/с Максимальная скорость последовательной записи: до 450 МБ/с Ресурс работы (TBW): не указан производителем, но ожидаемо низкий для такого объема Назначение: для установки операционной системы или в качестве недорогого накопителя в офисные ПК |  | 2550 |
| Видеокарта | AMD Radeon Vega 8 | Количество ядер: 8 вычислительных блоков (Compute Units) Частота: до 1100 МГц (зависит от процессора) Объем видеопамяти: выделяется из оперативной памяти системы (до 2 ГБ) Поддержка API: DirectX 12, Vulkan, OpenGL 4.6 Поддержка мониторов: до 3 дисплеев Максимальное разрешение: 4K @ 60 Гц Видеодекодер: аппаратное декодирование H.264, H.265 (HEVC) Производительность: примерно на уровне дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GT 1030 Для чего подходит: офисные задачи, просмотр видео, простые игры (Dota 2, CS:GO, GTA V на минимальных настройках) | - | - |
| Кулер | ID-COOLING SE-903-SD V3 | Тип: башенный кулер для процессора Совместимость с сокетами: Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 AMD: AM4, AM5 Рассеиваемая мощность (TDP): до 125 Вт Материал основания: алюминий с медным сердечником Тепловые трубки: 3 медные трубки диаметром 6 мм, прямой контакт с процессором Вентилятор: 92 мм Скорость вращения вентилятора: 800–2200 об/мин (с ШИМ-управлением) Воздушный поток: до 35.5 CFM Уровень шума: 16.2–26.5 дБ Тип подшипника: гидродинамический Размеры (с вентилятором): 113 x 94 x 74 мм Вес: 310 г |  | 850 |
| Корпус | DEXP DC-202M | Модель: DEXP DC-202M (артикул D863/DC-202M) Тип: корпус для настольного ПК Форм-фактор: Micro-ATX (поддерживает материнские платы Micro-ATX и Mini-ITX) Цвет: черный Отсеки для накопителей: 1 x 3.5" (внутренний) 1 x 2.5" (внутренний) Слоты расширения: 4 слота Вентиляция: возможность установки одного вентилятора на задней панели (в комплекте не поставляется) Порты на передней панели: USB 2.0 x2, аудио (наушники/микрофон) Блок питания: встроенный блок питания мощностью 400 Вт (уже установлен в корпусе) Дополнительно: строгий дизайн, подходит для офисных и домашних бюджетных сборок |  | 1150 |
| Монитор | Aceline CF20N2 | Диагональ экрана: 19.5 дюймов Разрешение: 1600x900 (HD+) Тип матрицы: TN Соотношение сторон: 16:9 Яркость: 200 кд/м² Контрастность: 600:1 Углы обзора: 90° по горизонтали, 65° по вертикали Время отклика: 5 мс Разъемы: VGA Подсветка: светодиодная (LED) Цвет: черный Назначение: офисный или домашний монитор начального уровня |  | 5199 |
| Клавиатура | ExeGate LY-331L2 | Тип: проводная клавиатура Назначение: для офисных и домашних компьютеров Интерфейс подключения: USB Тип клавиш: мембранная Цвет: черный Форм-фактор: полноразмерная (104 клавиши) Наличие цифрового блока: да Длина провода: около 1.5 метра Особенности: низкопрофильные клавиши, тихий ход, стандартная раскладка Совместимость: Windows / Linux / Mac OS |  | 270 |
| Мышь | GM-100B | Тип: проводная оптическая мышь Интерфейс подключения: USB Тип сенсора: оптический светодиодный Разрешение сенсора: 800/1200/1600 DPI (переключается) Количество кнопок: 3 (левая, правая, колесо-кнопка) Цвет: черный Длина провода: около 1.2–1.5 метра Назначение: офисная, домашняя, для повседневных задач Особенности: симметричный дизайн (подходит для правой и левой руки), простая надежная конструкция |  | 99 |
| Итого |  |  |  | 36263 |
| Средний уровень (универсальные, а также недорогие и средние игровые компьютеры). Самый массовый сегмент, так как вычислительной мощности процессоров и возможностей видеокарт компьютеров этой группы достаточно не только для простых задач, но и для большинства мощных ресурсоемких программ, они обычно позволяют запускать современные игры на средних и максимальных настройках качества. |  |  |  |  |
| Процессор | AMD Ryzen 5 5600 OEM | Сокет: AM4 Архитектура: Zen 3 (ядро Vermeer) Техпроцесс: 7 нм Количество ядер: 6 Количество потоков: 12 Базовая частота: 3.5 ГГц Максимальная частота (Turbo): 4.4 ГГц Кэш L2: 3 МБ Кэш L3: 32 МБ Тепловыделение (TDP): 65 Вт Встроенное графическое ядро: отсутствует Поддержка памяти: DDR4-3200 МГц, до 128 ГБ, 2 канала Поддержка ECC: есть Версия PCI Express: 4.0 (20 линий) Разблокированный множитель: да (поддержка разгона) Максимальная температура: 90-95 °C Тип поставки: OEM (без кулера в комплекте) Год релиза: 2022 |  | 11 999 |
| Блок питания | ExeGate CP600 | Мощность: 600 Вт Форм-фактор: ATX 12V v2.3 КПД: 72–75% (сертификат 80 PLUS отсутствует) Корректор мощности (PFC): отсутствует Вентилятор: 80 мм, уровень шума 26–35 дБ Ток по линии +12В: 46 А (одна линия, мощность 552 Вт) Ток по линии +3.3В: 25 А Ток по линии +5В: 18 А Разъемы: 20+4 pin ATX (питание материнской платы) — 1 шт 4+4 pin CPU (питание процессора) — 1 шт 6+2 pin PCI-E (питание видеокарты) — 1 шт SATA — 3 шт Molex (IDE) — 2 шт Защита: SCP (кз), OVP (перенапряжение), UVP (пониж. напряжение), OCP (перегрузка по току), OPP (перегрузка), OTP (перегрев) Среднее время наработки (MTBF): 100 000 часов Размеры: 150 x 86 x 140 мм Цвет: серебристый Комплектация: кабель питания 220В в комплекте (в некоторых версиях) Страна производства: Китай |  | 1 299 |
| Материнская плата | ASUS PRIME A520M-K | Форм-фактор: Micro-ATX (22.6 × 22.1 см) Сокет: AM4 Чипсет: AMD A520 Поддержка процессоров: AMD Ryzen 3000/4000G/5000/5000G серий Оперативная память: 2 слота DDR4 DIMM, до 64 ГБ, частота до 4600 МГц (в разгоне) Слоты расширения: 1 × PCI-E 3.0 x16, 2 × PCI-E 3.0 x1 Накопители: 1 × M.2 (PCI-E 3.0 x4 и SATA режимы, ключ M, 2242/2260/2280), 4 × SATA III Поддержка RAID: 0, 1, 10 для SATA Сетевой контроллер: Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet Аудиокодек: Realtek ALC887, 7.1-канальный звук Видеовыходы: 1 × HDMI 2.1 (4K@60 Гц), 1 × D-Sub (VGA) USB-порты (задняя панель): 4 × USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 × USB 2.0 Type-A Внутренние разъемы: USB 3.2 Gen 1 (2 порта), USB 2.0 (4 порта), COM-порт Разъемы для вентиляторов: CPU Fan, Chassis Fan Питание: 24-pin EATX, 8-pin EATX 12V BIOS: 256 Мбит Flash ROM, UEFI AMI BIOS |  | 5 299 |
| ОЗУ |  | Объем памяти: 8 ГБ Тип памяти: DDR4 Частота: 2666 МГц Пропускная способность: PC4-21300 Форм-фактор: DIMM Количество модулей в комплекте: 1 Тайминги (CAS Latency): CL19 (19-19-19) Напряжение: 1.2 В Охлаждение: без радиатора |  | 9999 |
| Жесткий диск | Kingston NV2 | Объем: 250 ГБ Форм-фактор: M.2 2280 (80x22 мм) Интерфейс: PCIe 4.0 x4 (обратно совместим с PCIe 3.0) Протокол: NVMe Тип памяти: 3D NAND, 3 бит TLC DRAM-буфер: отсутствует Максимальная скорость чтения: до 3000 МБ/с Максимальная скорость записи: до 1300 МБ/с Ресурс (TBW): 80 ТБ Наработка на отказ (MTBF): 1.5 млн часов Поддержка TRIM: есть Комплектация: без радиатора |  | 4 499 |
| Видеокарта | PowerColor AMD Radeon RX7600 Fighter | Графический процессор: AMD Radeon RX 7600 (архитектура RDNA 3, техпроцесс 6 нм) Частота ядра: Game Clock 2250 МГц / Boost Clock до 2655 МГц Видеопамять: 8 ГБ GDDR6 Шина памяти: 128 бит Эффективная частота памяти: 18000 МГц Пропускная способность памяти: 288 ГБ/с Универсальные процессоры: 2048 RT-ядра (трассировка лучей): 32 Infinity Cache: 32 МБ Интерфейс подключения: PCIe 4.0 x8 Видеовыходы: 3 x DisplayPort 2.1, 1 x HDMI 2.1 Поддержка разрешения: до 7680x4320 (8K), до 4 мониторов одновременно Питание: 1 x 8 pin, рекомендованный блок питания от 550-600 Вт Энергопотребление: около 185 Вт Система охлаждения: активная, 2 вентилятора 90 мм, тепловые трубки прямого контакта |  | 30 299 |
| Кулер | ID-COOLING SE-903-SD V3 | Тип: башенный кулер для процессора Совместимость с сокетами: Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700 AMD: AM4, AM5 Рассеиваемая мощность (TDP): до 125 Вт Материал основания: алюминий с медным сердечником Тепловые трубки: 3 медные трубки диаметром 6 мм, прямой контакт с процессором Вентилятор: 92 мм Скорость вращения вентилятора: 800–2200 об/мин (с ШИМ-управлением) Воздушный поток: до 35.5 CFM Уровень шума: 16.2–26.5 дБ |  | 9 999 |
| Корпус | DEXP DCV-200B | Тип: корпус для настольного ПК Модель: DEXP DCV-200B (V200-B) Форм-фактор: Mini-Tower Поддержка материнских плат: Micro-ATX, Mini-ITX Габариты (ДхШхВ): 260 x 165 x 353 мм Вес: 2.07 кг Цвет: черный Материал: сталь Отсеки для накопителей: информация отсутствует Слоты расширения: информация отсутствует Максимальная длина видеокарты: до 250 мм Максимальная высота кулера процессора: до 140 мм Система охлаждения: возможность установки одного вентилятора 80 мм на задней панели Порты на передней панели: USB 3.2 Gen1 Type-A x 1 USB 2.0 Type-A x 1 3.5 мм jack (аудио) x 1 3.5 мм jack (микрофон) x 1 Блок питания: не входит в комплектацию (требуется приобретать отдельно) Страна производства: Китай Гарантия: 12 месяце |  | 4 499 |
| Монитор |  | Диагональ экрана: 19.5 дюймов Разрешение: 1600x900 (HD+) Тип матрицы: TN Соотношение сторон: 16:9 Яркость: 200 кд/м² Контрастность: 600:1 Углы обзора: 90° по горизонтали, 65° по вертикали Время отклика: 5 мс Разъемы: VGA Подсветка: светодиодная (LED) Цвет: черный Назначение: офисный или домашний монитор начального уровня |  | 5 199 |
| Клавиатура |  | Тип: проводная клавиатура Назначение: для офисных и домашних компьютеров Интерфейс подключения: USB Тип клавиш: мембранная Цвет: черный Форм-фактор: полноразмерная (104 клавиши) Наличие цифрового блока: да Длина провода: около 1.5 метра Особенности: низкопрофильные клавиши, тихий ход, стандартная раскладка Совместимость: Windows / Linux / Mac OS |  | 270 |
| Мышь |  | Тип: проводная оптическая мышь Интерфейс подключения: USB Тип сенсора: оптический светодиодный Разрешение сенсора: 800/1200/1600 DPI (переключается) Количество кнопок: 3 (левая, правая, колесо-кнопка) Цвет: черный Длина провода: около 1.2–1.5 метра Назначение: офисная, домашняя, для повседневных задач Особенности: симметричный дизайн (подходит для правой и левой руки), простая надежная конструкция |  | 99 |
| Итого |  |  |  | 70 911 |
| Высший уровень (мощные игровые компьютеры). Персональные компьютеры этой группы обладают самой лучшей производительностью, им по зубам любые современные задачи и новые самые тяжелые игры на максимальных и ультра настройках качества. Примечание: Системы охлаждения (вентиляторы) должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечивать «бесшумную» работу персонального компьютера (до 40дБ) |  |  |  |  |
| Процессор | AMD Ryzen 9 9950X3D OEM | Сокет: AM5 Архитектура: Zen 5 (Granite Ridge) Техпроцесс: 4 нм Количество ядер: 16 Количество потоков: 32 Базовая частота: 4.3 ГГц Максимальная частота (Turbo): до 5.7 ГГц Кэш L2: 16 МБ Кэш L3: 128 МБ (с технологией 2-го поколения AMD 3D V-Cache, общий объем кэша до 144 МБ) Тепловыделение (TDP): 170 Вт Максимальная температура: 95°C Встроенное графическое ядро: AMD Radeon Graphics (2 ядра, частота до 2200 МГц) Поддержка памяти: DDR5-5600 МГц, до 192 ГБ, 2 канала, поддержка ECC Версия PCI Express: 5.0 (28 линий, 24 доступных) Разблокированный множитель: да (поддержка разгона) Поддержка чипсетов: A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 Тип поставки: OEM (без кулера в комплекте) Дата релиза: 12 марта 2025 года |  | 66 799 |
| Блок питания | DEEPCOOL GamerStorm PQ1000G WH | Мощность: 1000 Вт Стандарт: ATX12V 3.1 Сертификаты: 80 PLUS Gold, Cybenetics Platinum КПД: до 92% Форм-фактор: ATX Габариты: 150 x 140 x 86 мм Цвет: белый Ток и мощность по линиям: Линия +12В: одна, ток 83 А, мощность 996 Вт Линии +3.3В и +5В: по 20 А каждая, суммарная мощность до 120 Вт Разъемы: Материнская плата: 20+4 pin CPU: 2 x 4+4 pin (длина 70 см) PCI-E 6+2 pin: 4 шт (длина 60 см) PCI-E 5.1 (12V-2x6): 1 шт (до 600 Вт, длина 60-65 см) SATA: 9 шт Molex (IDE 4 pin): 3 шт Кабели: полностью модульные, плоские с имитацией тканевой оплетки, сечение 16AWG на 12В линиях |  | 11 199 |
| Материнская плата | ASUS ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | Сокет: AM5 Чипсет: AMD X870 Поддержка процессоров: AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 series Форм-фактор: ATX (30.5 x 24.4 см) Питание и охлаждение: Подсистема питания: 16+2+2 фазы (16 ядерных 90A, 2 для SoC 90A, 2 вспомогательные 80A) Разъемы питания: 2 x 8-pin CPU + 24-pin Main Охлаждение: массивные радиаторы VRM, интегрированный бэкплейт, термопрокладки с высокой проводимостью Разъемы для вентиляторов: CPU, CPU OPT, AIO PUMP, 5 x Chassis Оперативная память: Тип: DDR5 Слотов: 4 x DIMM Максимальный объем: до 192 ГБ Поддержка частот: до 8000+ МГц (разгон), AMD EXPO, ASUS AEMP Слоты расширения: PCIe 5.0 x16: 1 слот (SafeSlot с Q-Release Slim) PCIe 4.0 x16: 1 слот (режим x4) Накопители: M.2 слотов: 4 M.2_1: PCIe 5.0 x4 (от CPU) M.2_2: PCIe 5.0 x4 (от CPU, разделяет с PCIEX16) M.2_3: PCIe 4.0 x4 (от чипсета) M.2_4: PCIe 4.0 x4 (от чипсета) SATA III: 2 порта Сеть и коммуникации: Проводная сеть: Intel 2.5Gb Ethernet с ASUS LANGuard Беспроводная сеть: Wi-Fi 7 (802.11be), 2x2, до 2.9 Гбит/с Bluetooth: v5.4 USB-порты (задняя панель): 2 x USB4 (40 Гбит/с, Type-C с DP Alt) 6 x USB 10 Гбит/с (5 x Type-A + 1 x Type-C с PD 3.0 до 30 Вт) 4 x USB 5 Гбит/с (Type-A) DisplayPort (8K@30 Гц), HDMI 2.1 (4K@60 Гц) Внутренние разъемы USB: 1 x USB 20 Гбит/с (Type-C, фронтальный) 2 x USB 5 Гбит/с (под 4 порта) 2 x USB 2.0 (под 4 порта) Аудио: Кодек: ROG SupremeFX ALC4080 Усилитель: Savitech SV3H712 Поддержка: 7.1-канальный звук, оптический S/PDIF выход, Dolby Atmos Особенности и фирменные технологии: AI-функции: AI Overclocking, AI Cooling II, AI Networking II Q-Design: PCIe Slot Q-Release Slim, M.2 Q-Latch, M.2 Q-Release, M.2 Q-Slide, Q-Antenna, Q-Dashboard Кнопки на задней панели: BIOS FlashBack, Clear CMOS Подсветка: Aura Sync RGB (3 разъема Addressable Gen 2) Дизайн: серебристо-белая цветовая гамма, белый текстолит PCB BIOS: 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI |  | 37 799 |
| ОЗУ | ADATA XPG Lancer RGB | Тип памяти: DDR5 Форм-фактор: DIMM (288-pin), U-DIMM Объем: выпускается в вариантах 16 ГБ (1 модуль), 32 ГБ (2x16), 64 ГБ (2x32) Частота: от 5200 МГц до 7200 МГц (встречаются версии 5200, 6000, 6400, 7200 МГц) Тайминги (CAS Latency): зависят от частоты: 5200 МГц — CL38 6000 МГц — CL30 6400 МГц — CL32 7200 МГц — CL34 Напряжение: 1.1–1.45 В (зависит от профиля XMP/EXPO) Радиатор: алюминиевый, черный Подсветка: RGB, управляется через софт основных производителей материнских плат (ASUS, MSI, Gigabyte, ASRock), поддержка XPG Prime Поддержка профилей: Intel XMP 3.0, AMD EXPO Чипы памяти: SK Hynix (для высокочастотных версий) Технологии: встроенный PMIC (чип управления питанием), On-die ECC (коррекция ошибок) |  | 61 299 |
| Жесткий диск | Kingston FURY Renegade | Объем: 1000 ГБ (1 ТБ) Форм-фактор: M.2 2280 (односторонний) Интерфейс: PCIe 4.0 x4, NVMe Контроллер: Phison PS5018-E18 Тип памяти: 3D TLC NAND (176-слойная Micron) DRAM-буфер: есть, 1024 МБ DDR4 Скоростные характеристики: Максимальная скорость чтения: до 7300 МБ/с Максимальная скорость записи: до 6000 МБ/с Случайное чтение (4K): до 900 000 IOPS Случайная запись (4K): до 1 000 000 IOPS Надежность и ресурс: Ресурс (TBW): 1000 ТБ Среднее время наработки (MTBF): 1.8–2 млн часов Гарантия: 5 лет (60 месяцев) Физические характеристики: Размеры: 80 × 22 × 2.21 мм Вес: 7–10 г Охлаждение: графеновый рассеиватель тепла (тонкий низкопрофильный) Энергопотребление: до 6.3 Вт при работе, 0.005 Вт в простое |  | 20 499 |
| Видеокарта | GIGABYTE GeForce RTX 5090 AORUS STEALTH ICE | Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 5090 (архитектура Blackwell, чип GB202-300-A1, техпроцесс 5 нм) Количество ядер CUDA: 21760 Частота ядра: Boost Clock 2655 МГц (референсная 2407 МГц) Видеопамять: 32 ГБ GDDR7 Шина памяти: 512 бит Эффективная частота памяти: 28 Гбит/с Пропускная способность памяти: 1792 ГБ/с Интерфейс: PCI Express 5.0 x16 Энергопотребление (TDP): 575 Вт Рекомендуемый блок питания: 1000 Вт Разъем питания: 1 x 16-pin (12V-2x6) Видеовыходы: 3 x DisplayPort 2.1b, 1 x HDMI 2.1b Максимальное разрешение: 7680 x 4320 (8K) Поддержка мониторов: до 4 |  | 469 999 |
| Кулер |  | Тип: необслуживаемая система жидкостного охлаждения (AIO) Цвет: белый Назначение: для процессора Совместимость с сокетами Intel: LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066 AMD: AM4, AM5 Радиатор Формат: 420 мм (под 3 вентилятора 140 мм) Размеры: 450 × 140 × 27 мм (Д×Ш×В) Материал: алюминий Длина трубок: 400-450 мм Водоблок / Помпа Размеры: 69.2 × 69.2 × 60 мм Скорость вращения: до 3000 об/мин (±10%) Уровень шума: 23 дБ(А) (макс) Энергопотребление: 3.4 Вт Ресурс (MTTF): 40 000 часов ЖК-дисплей: 2.4 дюйма, разрешение 320×240 или 320×320 пикселей Подсветка водоблока: ARGB, многоцветная, с возможностью отображения системных параметров и пользовательских изображений/GIF Вентиляторы (3 × TL-C14C-S) Размер: 140 × 140 × 25 мм Скорость вращения: до 1750 об/мин (±10%) Воздушный поток: 88.7 CFM (макс) Статическое давление: 2.37 мм H₂O Уровень шума: 29.8 дБ(А) Тип подшипника: гидродинамический (S-FDB) Подсветка: ARGB (3-pin 5V) Разъем: 4-pin PWM Термальные характеристики Рассеиваемая мощность (TDP): до 250 Вт Технология защиты: Anti-Leak (автоматическая регулировка давления, предотвращение протечек) |  | 10 499 |
| Корпус | DEEPCOOL CH690 DIGITAL | Тип: Mid-Tower Цвет: белый Материалы: сталь SPCC, пластик ABS, закаленное стекло (передняя и боковая панели) Размеры (В×Ш×Д): 516 × 240 × 485 мм Вес: 9.8 кг Совместимость: Материнские платы: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX (включая модели с разъемами на обратной стороне — Back-Connect) Максимальная высота кулера CPU: 182 мм Максимальная длина видеокарты: 450 мм (есть встроенная опора-поддержка для GPU) Максимальная длина блока питания: до 180 мм (формат ATX PS2) Отсеки для накопителей: 3.5" / 2.5" (комбинированные): 2 шт 2.5" (выделенные): 2 шт Итого: 4 накопителя Система охлаждения (вентиляторы): Штатные вентиляторы: отсутствуют (приобретаются отдельно) Всего посадочных мест: до 10 вентиляторов Верхняя панель: 3 × 120 мм или 3 × 140 мм Боковая панель: 3 × 120 мм или 3 × 140 мм Кожух БП (снизу): 3 × 120 мм или 3 × 140 мм Задняя панель: 1 × 120 мм или 1 × 140 мм Поддержка радиаторов СЖО: Верх: до 420 мм (120/140/240/280/360/420) Бок: до 280 мм (120/140/240/280) Низ: до 360 мм (120/240/360) Зад: 120 мм или 140 мм Порты на передней панели: 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 × комбинированный аудиоразъем (HD Audio) Особенности: Цифровой дисплей: на передней панели отображает температуру, нагрузку, частоту CPU/GPU и скорость вентиляторов Съемная задняя панель: в комплекте есть сменная панель с сеткой для установки дополнительного вентилятора (вместо стандартной стеклянной) Пылевые фильтры: снизу (магнитный), сверху и сбоку Управление кабелями: пространство за поддоном 36 мм, стяжки и петли в комплекте Фиксаторы стеклянных панелей: пластиковые, в комплекте есть запасные Кнопки: Power (с подсветкой) и Reset Гарантия: 2 года Страна производства: Китай |  | 10 899 |
| Монитор | MSI MPG 321CURX QD-OLED | Модель: MSI MPG 321CURX QD-OLED Диагональ: 31.5 дюйма (32 дюйма по паспорту) Тип матрицы: QD-OLED (3-го поколения) Искривление: 1700R (умеренный изгиб) Разрешение: 3840 x 2160 (UHD/4K) Соотношение сторон: 16:9 Цвет корпуса: черный Изображение Частота обновления: 240 Гц Время отклика: 0.03 мс (GtG) Яркость: 250 кд/м² (SDR), до 1000 кд/м² (HDR) Контрастность: 1 500 000 : 1 Цветовой охват: 99% DCI-P3, Delta E ≤ 2 Углы обзора: 178° по горизонтали и вертикали Глубина цвета: 10 бит (1.07 млрд цветов) Поддержка технологий HDR: VESA DisplayHDR True Black 400 Адаптивная синхронизация: AMD FreeSync Premium Pro, G-Sync Compatible Сертификация четкости: VESA ClearMR 13000 Интерфейсы и подключения Видеовыходы: 2 x HDMI 2.1 (48 Гбит/с, поддержка 4K@120/240 Гц), 1 x DisplayPort 1.4a USB Type-C: 1 шт (DP Alt режим, зарядка до 90-98 Вт) USB-хаб: 2 x USB 2.0 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-B (для подключения к ПК) Аудио: 3.5 мм выход на наушники Встроенные динамики: есть Функции и особенности Защита от выгорания: MSI OLED Care 2.0 (графеновая пленка + радиатор, обнаружение статичных элементов, автоматическое обновление панели) Игровые функции: Smart Crosshair, Optix Scope, AI Vision, KVM-переключатель, Console Mode Программное обеспечение: Gaming Intelligence App Подсветка: RGB Эргономика Регулировка высоты: 0-110 мм Наклон: от -5° до +20° Поворот: ±30° Поворот в портретный режим (Pivot): ±10° Крепление VESA: 100 x 100 мм |  | 138 999 |
| Клавиатура | Varmilo VTP68 Ariel | Модель: Varmilo Sword / VTP68 Ariel Тип: механическая клавиатура Формат: 65% (68 клавиш) Цвет: белый / голубой (оформление в морской тематике) Подключение Тип подключения: проводная + беспроводная (три режима) Интерфейсы: USB Type-C, Bluetooth 5.0, 2.4 ГГц (радиоканал с USB-донглом) Переключение режимов: под клавишей Caps Lock Аккумулятор: 4000 мА·ч Корпус и конструкция Материал корпуса: анодированный алюминий (верх), алюминий (низ) Крепление: Gasket Mount (на демпферных прокладках) Шумоизоляция: 6 слоев (Poron, IXPE, PET) Вес: 1.5–1.73 кг Размеры: 343 × 113 × 19 мм Утяжелитель: на задней части для устойчивости Клавиши и переключатели Тип переключателей (свитчей): Varmilo MX Daisy L (линейные) Усилие срабатывания: 35 г Ход до срабатывания: 2 мм Полный ход: 4 мм Кейкапы: PBT, профиль JDA, технология Dye-sub (краска вплавлена в пластик) Hot-swap: поддержка замены переключателей без пайки (стандартные Cherry-совместимые) Стабилизаторы: с заводской смазкой, без дребезга Подсветка и программирование Подсветка: RGB, 17 режимов Программное обеспечение: фирменный софт для настройки макросов, переназначения клавиш и управления подсветкой NKRO: полная поддержка (неограниченное количество одновременных нажатий) |  | 17 499 |
| Мышь | Logitech G PROX SUPERLIGHT 2 | Тип: беспроводная игровая мышь Модель: PRO X SUPERLIGHT 2 LIGHTSPEED Цвета: черный, белый, розовый Гарантия: 2 года Размеры и вес Длина: 125 мм Ширина: 63.5 мм Высота: 40 мм Вес: 60 грамм Сенсор и отслеживание Сенсор: HERO 2 Разрешение (DPI): 100 – 44 000 DPI (обновлено через прошивку) Максимальная скорость: 888 IPS Максимальное ускорение: 88 G Особенности: отсутствие сглаживания, ускорения и фильтрации Кнопки и переключатели Количество кнопок: 5 Тип переключателей: LIGHTFORCE Hybrid (оптико-механические) — сочетают скорость оптических и тактильные ощущения механических Долговечность: рассчитаны на высокие нагрузки Подключение и беспроводная связь Технология: LIGHTSPEED wireless Частота опроса (Polling Rate): до 8000 Гц (0.125 мс) Режим работы: только беспроводной (зарядка по USB) Встроенная память: есть Аккумулятор Время работы: 95 часов Зарядка: USB Type-C Поддержка POWERPLAY: да Материалы и комплектация Ножки: PTFE (тефлоновые) без добавок Комплект: Мышь USB-приемник LIGHTSPEED Кабель USB-A to USB-C для зарядки/передачи данных Удлинитель для приемника Сменные накладки для хвата Сменная заглушка отсека с PTFE-ножкой Системные требования ОС: Windows 10 или новее, macOS 12 или новее Порт: USB 2.0 Софт: Logitech G HUB |  | 12 999 |
| Итого |  |  |  | 858 489 |
| Специализированные компьютеры. В эту группу попадают персональные компьютеры для инженеров, видеомонтажа и энтузиастов. Можно собрать компьютер для организации виртуальной реальности, или обработки видео. Примечание: Видеокарта должна поддерживать подключение как минимум двух мониторов. |  |  |  |  |
| Процессор | AMD Ryzen 5 8400f OEM | Сокет: AM5 Архитектура: Zen 4 (ядро Phoenix) Техпроцесс: 4 нм Количество ядер: 6 Количество потоков: 12 Базовая частота: 4.2 ГГц Максимальная частота (Turbo): 4.7 ГГц Кэш L2: 6 МБ Кэш L3: 16 МБ Тепловыделение (TDP): 65 Вт Встроенное графическое ядро: отсутствует (требуется дискретная видеокарта) Поддержка памяти: DDR5-5200 МГц (двухканальный режим), до 256 ГБ Версия PCI Express: 4.0 Разблокированный множитель: да (поддержка разгона) Поддержка инструкций: AVX-512, AES, AMD Precision Boost 2 Тип поставки: OEM (без кулера в комплекте) Дата релиза: апрель 2024 года |  |  |
| Блок питания | Formula GSFX-800 | Мощность: 800 Вт Форм-фактор: SFX (компактный, для мини-ПК) Стандарт: ATX 12V 3.1 Сертификат 80 PLUS: Gold (КПД до 92%) Активный PFC: есть Цвет: черный Токи и мощности по линиям Линия +12В: одна, ток 66 А, мощность 792 Вт Линия +3.3В: 20 А Линия +5В: 20 А Линия +5В Standby: 2.5 А Линия -12В: 0.3 А Разъемы и кабели Питание материнской платы: 20+4 pin (450 мм) Питание процессора (CPU): 2 x 4+4 pin (500 мм) Питание видеокарты (PCI-E): 4 x 6+2 pin (450 мм) + 1 x 16 pin (12V-2x6 / 12VHPWR) для современных карт SATA: 6 разъемов Molex (IDE 4 pin): 3 разъема Тип кабелей: полностью модульные, плоские (черные) Оплетка проводов: отсутствует |  | 12 499 |
| Материнская плата | ASRock B650I Lightning WiFi | Форм-фактор: Mini-ITX (170×170 мм) Сокет: AM5 Чипсет: AMD B650 Поддержка процессоров: AMD Ryzen 7000/8000/9000 серий Оперативная память Тип: DDR5 Слотов: 2 x DIMM Максимальный объем: 96 ГБ или 128 ГБ (по разным источникам) Поддерживаемые частоты: до 7200 МГц (в разгоне), штатно 5200 МГц Поддержка: AMD EXPO, Intel XMP Слоты расширения PCIe x16: 1 x PCIe 4.0 x16 Накопители M.2 слотов: 2 M.2_1: PCIe 5.0 x4 (поддержка NVMe SSD) M.2_2: PCIe 4.0 x4 SATA III: 2 порта Поддержка RAID: 0, 1 для SATA и M.2 Сеть и коммуникации Проводная сеть: Realtek RTL8125BG (Dragon) 2.5 Гбит/с Беспроводная сеть: Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth: 5.2 Аудио Аудиокодек: Realtek ALC897 Звуковая схема: 7.1-канальный HD Audio USB-порты (задняя панель) 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) 4 x USB 2.0 Внутренние разъемы USB 1 x USB 3.2 Gen1 (под 2 порта) 1 x USB 2.0 (под 2 порта) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (фронтальный) Видеовыходы 1 x HDMI (зависит от наличия графики в процессоре) Питание и охлаждение Подсистема питания: 8+2+1 фазы Dr.MOS Разъемы питания: 24-pin ATX, 1 x 8-pin CPU Разъемы для вентиляторов: 2 x CPU/Pump, 1 x Chassis Охлаждение VRM: пассивное (радиатор) Дополнительные возможности BIOS FlashBack: есть (кнопка на задней панели) ARGB разъемы: 2 x 3-pin (5V) Совместимость с Windows 11: да Год релиза: 2023 |  | 12 999 |
| ОЗУ | Patriot Signature Premium | Модель: Patriot Signature Premium PSP516G4800KH1 Тип памяти: DDR5 Форм-фактор: DIMM 288-pin (для настольных ПК) Общий объем: 16 ГБ (комплект из 2 модулей по 8 ГБ) Количество модулей: 2 (двухканальный набор) Скоростные характеристики Частота: 4800 МГц Пропускная способность: 38400 МБ/с (PC5-38400) Тайминги (CAS Latency): CL40 (40-40-40-77) Технологии и особенности Напряжение питания: 1.1 В (низкое энергопотребление) Встроенная коррекция ошибок: On-Die ECC Тип буферизации: Unbuffered (небуферизованная) Чип управления питанием: встроенный PMIC Конструкция Радиатор: есть, алюминиевый черного цвета Высота модуля: 37 мм Размеры одного модуля: 133.35 × 37 × 6 мм Вес комплекта: 68–91 г Подсветка: отсутствует Профили XMP/EXPO: отсутствуют (работает на стандартной частоте JEDEC 4800 МГц) Надежность Температура работы: до 85°C Гарантия: пожизненная (Lifetime warranty) от производителя Тестирование: 100% проверка Дата релиза: апрель 2024 года |  | 23 199 |
| Жесткий диск | Kingston KC3000 | Модель: Kingston KC3000 (артикул SKC3000S/512G) Объем: 512 ГБ Форм-фактор: M.2 2280 (односторонний) Интерфейс: PCIe 4.0 x4 NVMe Контроллер: Phison E18 Тип памяти: 3D TLC NAND DRAM-кэш: есть Скоростные характеристики Максимальная скорость последовательного чтения: до 7000 МБ/с Максимальная скорость последовательной записи: до 3900 МБ/с Скорость случайного чтения (4K): до 450 000 IOPS Скорость случайной записи (4K): до 900 000 IOPS Надежность и ресурс Ресурс (TBW): 400 ТБ (суммарный объем записываемых данных) Среднее время наработки на отказ (MTBF): 2 000 000 часов Гарантия: 5 лет (ограниченная) Физические характеристики Размеры: 80 × 22 × 2.21 мм Вес: 7 г Охлаждение: низкопрофильный графен-алюминиевый теплораспределитель Энергопотребление В простое: 50 мВт Среднее: 0.34 Вт Максимальное при чтении: 2.7 Вт Максимальное при записи: 4.1 Вт Рабочие условия Рабочая температура: от 0 до 70 °C Температура хранения: от -40 до 85 °C |  |  |
| Видеокарта | GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC LP | Модель: GIGABYTE GeForce RTX 5060 OC Low Profile [GV-N5060OC-8GL] Архитектура: NVIDIA Blackwell Техпроцесс: 5 нм Интерфейс: PCI Express 5.0 x8 Графический процессор Ядра CUDA: 3840 Частота ядра (Boost): 2512 МГц (референсная 2497 МГц) RT-ядра (трассировка лучей): 4-го поколения Tensor-ядра: 5-го поколения Видеопамять Объем: 8 ГБ Тип: GDDR7 Шина памяти: 128 бит Эффективная частота памяти: 28 Гбит/с (28000 МГц) Энергопотребление TDP (тепловыделение): 109–145 Вт (по разным источникам) Рекомендуемый блок питания: от 450 Вт Разъем питания: 1 x 8-pin Видеовыходы DisplayPort 2.1b: 2 шт DisplayPort 1.4a: 1 шт HDMI 2.1b: 1 шт Максимальное разрешение: 7680 x 4320 (8K) Поддержка мониторов: до 4 Система охлаждения Тип: GIGABYTE WINDFORCE 3X Вентиляторы: 3 шт (92 мм) Технологии: серверная термопроводящая паста, медные тепловые трубки прямого контакта, графеновая наносмазка Физические характеристики Форм-фактор: Low Profile (низкопрофильный) Размеры: 182 x 69 x 36 мм Занимает слотов: 2 Вес: 330 г Цвет: черный Поддержка технологий DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 NVIDIA DLSS 4 (Multi Frame Generation) NVIDIA Reflex 2 (Frame Warp) NVIDIA G-SYNC NVIDIA Broadcast Аппаратное кодирование/декодирование AV1 NVIDIA Studio |  | 34 999 |
| Кулер | ID-COOLING IS-50X V3 | Тип: низкопрофильный процессорный кулер (Top-Flow) Модель: IS-50X V3 Цвет: черный Назначение: для настольных ПК, особенно для компактных корпусов (HTPC, ITX) Совместимость с сокетами Intel: LGA 1150/1151/1155/1156/1200, LGA 1700, LGA 1851 AMD: AM4, AM5 Габариты и вес Размеры (Д×Ш×В): 120 × 122 × 56 мм Вес: 400 г Радиатор и тепловые трубки Материал радиатора: алюминий Тепловые трубки: 5 штук, диаметр 6 мм, медные Основание: технология прямого контакта тепловых трубок с процессором (Heatpipe Direct Touch) Рассеиваемая мощность (TDP): до 130 Вт Вентилятор Количество: 1 шт Размер: 120 × 120 × 15 мм (тонкий, Slim) Скорость вращения: 500–2000 об/мин (PWM-управление) Воздушный поток: 54.6 CFM Статическое давление: 1.53 мм H₂O Уровень шума: до 31.2 дБ Тип подшипника: гидродинамический (Hydraulic Bearing) Разъем питания: 4-pin PWM Потребляемая мощность: 2.16 Вт (12В, 0.18А) |  | 1 850 |
| Корпус | JONSBO T6 | Тип: Mini-Tower Форм-фактор материнской платы: Mini-ITX, Mini-DTX Объем: 13.7 литра Цвета: черный, серебристый Материалы: 3 мм алюминиевый сплав, сталь 1 мм,北美黑胡桃木饰板 (панель из североамериканского черного ореха), закаленное стекло Габариты и вес Размеры (ВхШхД): 332 × 185 × 223 мм Вес: 3.5 кг Совместимость комплектующих Максимальная высота кулера CPU: 160 мм (для Intel), 159 мм (для AMD) Максимальная длина видеокарты: 215 мм Максимальная длина блока питания: 140 мм (поддерживаются ATX и SFX) Форм-фактор БП: ATX (до 140 мм), SFX Отсеки для накопителей 2.5 дюйма: 2 внутренних 3.5 дюйма: не поддерживаются Система охлаждения (вентиляторы) Штатные вентиляторы: отсутствуют Всего посадочных мест: 2 Передняя панель: 1 × 120 мм или 1 × 140 мм Задняя панель: 1 × 120 мм Поддержка СЖО: не указана Порты на передней панели 1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) 1 × USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) 1 × комбинированный аудиоразъем 3.5 мм Конструктивные особенности Ручка из орехового дерева: съемная, регулируемая, может использоваться как подставка для наушников или держатель для проводов Боковое окно: закаленное стекло, магнитное крепление Пылевые фильтры: съемные спереди и сверху Слоты расширения: 2 горизонтальных Расположение БП: нижнее Тип охлаждения: продуваемая сетка, прямой проток воздуха спереди назад Дополнительно Блок питания в комплекте: отсутствует Гарантия: 12 месяцев Страна производства: Китай Дата релиза: июнь 2024 года |  | 10 299 |
| Монитор | Aceline GS CF24N4 | Модель: Aceline GS CF24N4 Код производителя: G24F4FK Тип: игровой монитор Диагональ: 23.8 дюйма Основной цвет: черный Гарантия: 12 мес. Страна производства: Китай Экран Разрешение: 1920x1080 (Full HD) Соотношение сторон: 16:9 Тип матрицы: IPS Тип подсветки: LED Покрытие экрана: матовое (антибликовое) Углы обзора: 178°/178° (по горизонтали/вертикали) Яркость: 300 кд/м² Контрастность: 1000:1 (статическая), 1M:1 (динамическая) Глубина цвета: 8 бит (16.7 млн цветов) Цветовой охват: 110% sRGB Размер пикселя: 0.274 мм Плотность пикселей: 93 ppi Размер видимой области: 527 x 296 мм Частота и время отклика Максимальная частота обновления: 180 Гц Частота при максимальном разрешении: 180 Гц Время отклика (MPRT): 1 мс Время отклика (GtG): 5 мс Технология синхронизации: Adaptive-Sync (поддержка FreeSync/G-Sync Compatible) Интерфейсы Видеовыходы: 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 1.4 Аудио: 1 x 3.5 мм выход на наушники (Audio Out) USB-концентратор: отсутствует Функции и особенности Защита зрения: Low Blue Light (снижение синего излучения) Безрамочный дизайн: трехсторонний (тонкие рамки) Технология Flicker-Free: отсутствие мерцания (вероятно, но не указано явно) Эргономика и крепление Регулировка наклона: есть Регулировка по высоте: нет Поворот в портретный режим (Pivot): нет Крепление VESA: 75 x 75 мм Размеры и вес С подставкой: 539 x 413 x 202 мм, 4.1 кг Без подставки: 539 x 319 x 46 мм, 2.9 кг Питание Блок питания: внешний (адаптер питания) Потребляемая мощность: Работа: 36 Вт Спящий режим: 0.5 Вт Выключено: 0.5 Вт Напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц |  | 6 999 |
| Клавиатура | Ardor gaming Caster | Модель: ARDOR GAMING Caster [AG-FL-Ca68GY-W-SH-G-WL] Тип: механическая клавиатура Формат: 65% (68 клавиш) Цвет: белый с красными акцентами Язык раскладки: русский + английский Раскладка: ANSI Переключатели (свитчи) Модель переключателей: Gateron Yellow Тип переключателей: линейные (плавный ход без тактильного отклика) Сила нажатия: 50 гс Ход до срабатывания: 2.0 мм Полный ход: 4.0 мм Ресурс: до 50 млн нажатий Технология Hot Swap: есть (возможность замены свитчей без пайки) Кейкапы Материал: PBT (устойчив к истиранию) Технология нанесения: Double Injection + Dye-Sub (символы не стираются) Профиль: OEM Подсветка Тип подсветки: RGB Режимов работы: 10 Подсветка клавиш: есть (подсвечивается и EN, и RU раскладка по всей области кейкапа) Подключение Тип подключения: проводная + беспроводная (3 режима) Интерфейсы: USB Type-A, радиоканал (2.4 ГГц), Bluetooth Одновременная работа с устройствами: до 2 устройств Длина кабеля: 1.8 м, в тканевой оплетке Питание Тип питания: от USB или аккумулятор Емкость аккумулятора: 3000 мА·ч Конструкция Материал корпуса: пластик Шумоизоляция корпуса: есть NKRO (неограниченное количество одновременных нажатий): есть Программируемые клавиши: есть Клавиша Fn: есть Цифровой блок: отсутствует Габариты и вес Ширина: 347 мм Глубина: 123 мм Высота: 41 мм Вес: 1100 г Комплектация Клавиатура USB-кабель USB-ресивер (для радиоканала) Дополнительные переключатели (свитчи) Двойной пуллер (инструмент для снятия кейкапов и свитчей) Документация |  | 2 799 |
| Мышь | Ardor gaming Ulta | Модель: ARDOR GAMING Ulta [ARDW-U3395-BK/WT] Тип: беспроводная/проводная игровая мышь Цвет: черный или белый Форма: симметричная Вес: 69 г Размеры (Д×Ш×В): 120 × 65 × 38.3 мм Сенсор Модель: PixArt PAW3395 (оптический светодиодный) Максимальное разрешение: 26000 DPI Максимальная скорость: 650 IPS Максимальное ускорение: 50 G Частота опроса: 125/250/500/1000 Гц Кнопки Общее количество кнопок: 6-7 Базовые кнопки: ЛКМ, ПКМ, колесо Дополнительные: 2 боковые, кнопка смены DPI/CPI, функциональная кнопка сзади (вкл/профили) Программируемые кнопки: есть Встроенная память: есть Конструктивные особенности Hot-Swap: возможность замены переключателей без пайки Комплектные микрики: несколько видов (Huano, Omron, TTC Golden, Kailh) Сменные спинки: 4 варианта (регулировка высоты корпуса) Регулировка усилия нажатия: ЛКМ/ПКМ через магнитные винты Подключение Тип: гибридное (беспроводное + проводное) Беспроводной режим: радиоканал 2.4 ГГц (через USB-донгл) Радиус действия: до 10 м Проводной режим: USB Type-C (кабель 1.8 м в тканевой оплетке) Питание Источник: встроенный аккумулятор (300 мА·ч) Время автономной работы: до 60 часов (при 500 Гц и без подсветки) Зарядка: через USB Type-C Подсветка Тип: RGB Расположение: задняя панель |  | 5 599 |
| Итого |  |  |  | 135 540 |