Анализ аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера (на примере конкретного подразделения)

Проведите анализ оснащения подразделения компьютерной техникой, ознакомьтесь с типами и конфигурацией компьютеров и оргтехники. Составьте вторую главу отчета «Анализ аппаратного и программного обеспечения персонального компьютера».

Задание 1. Заполните таблицу, описав состав ПК (поэлементно) и перечень периферийных устройств, с указанием основных характеристик.

## Таблица 1. Аппаратное обеспечение и периферийные устройства

| Вид | Характеристика |
| --- | --- |
| Процессор | Intel Core i5-12400F, 6 ядер (6 P-ядер, 0 E-ядер), 12 потоков, базовая частота 2.5 ГГц, макс. частота 4.4 ГГц, кэш L3 18 МБ, сокет LGA1700, без встроенной графики |
| Материнская плата | GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4, чипсет Intel B760, форм-фактор micro-ATX, сокет LGA1700, поддержка DDR4, слоты PCIe 4.0/5.0, встроенный Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, LAN 2.5GbE |
| Оперативная память | 16 ГБ (2×8 ГБ) ADATA XPG GAMMIX D35, DDR4, частота 3200 МГц, тайминги 16-20-20, поддержка XMP |
| Жесткий диск | SSD Kingston KC3000, объём 1024 ГБ, форм-фактор M.2 2280, интерфейс NVMe PCIe 4.0 x4, скорость чтения до 7000 МБ/с, записи до 6000 МБ/с |
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ KFA2, память GDDR6, шина 128 бит, поддержка трассировки лучей, PCIe 4.0, порты: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a |
| Звуковая карта | Встроенная на базе аудиокодека Realtek ALC897, 7.1-канальный звук High Definition Audio, поддержка S/PDIF out |
| Сетевая карта | Встроенная: проводная – Realtek 2.5GbE LAN (RTL8125); беспроводная – Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3 |
| Монитор | 24" игровой монитор Ardor gaming Portal разрешение 1920x1080 (fullHD), частота обновления 144 Гц, IPS-матрица, яркость 350 кд/м², интерфейсы HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 |
| Сканер | Планшетный сканер Epson Perfection V39, оптическое разрешение 4800×4800 dpi, интерфейс USB 2.0, формат A4, сканирование плёнок и слайдов (опционально) |
| Принтер | Лазерный принтер (МФУ) HP LaserJet Pro M428fdw, чёрно-белый, печать/копирование/сканирование/факс, скорость до 40 стр/мин, автоподатчик на 50 листов, сетевое подключение (Ethernet, Wi-Fi) |
| Другая оргтехника (перечислить и дать характеристику) | Мышь: Ardor gaming ULTA, Клавиатура: Ardor gaming Caster Наушники: Razer Barracuda x Микрофон: Fifine am9 |

Задание 2. Ознакомьтесь с системным программным обеспечением:

- Операционные системы, установленные на ПК (название, версия, производитель, разрядность, используемая файловая система, вид поддерживаемого интерфейса);

- Минимальные требования к архитектуре компьютера при установке данной ОС;

- Перечень и особенности использования системных, администраторских утилит;

Оформите в виде списков с соответствующими подзаголовками.

Операционные системы, установленные на ПК

- Название и версия: Microsoft Windows 11 Professional (версия 23H2)

- Производитель: Microsoft Corporation

- Разрядность: 64-разрядная (x64)

- Используемая файловая система: NTFS (для системного и пользовательских разделов)

- Вид поддерживаемого интерфейса: графический (GUI) на основе оболочки Windows Shell с поддержкой жестов и сенсорного ввода, а также командной строки (Command Prompt) и оболочки PowerShell

Минимальные требования к архитектуре компьютера при установке Windows 11

- Процессор: 1 ГГц или быстрее с 2 и более ядрами на совместимом 64-разрядном процессоре или системе на кристалле (SoC)

- Оперативная память: 4 ГБ

- Место на диске: 64 ГБ

- Графическая система: DirectX 12 или более поздняя версия с драйвером WDDM 2.0

- Дисплей: диагональ более 9 дюймов, разрешение не менее 720p

- Чип безопасности: TPM версии 2.0

- Системная прошивка: UEFI с поддержкой безопасной загрузки (Secure Boot)

- Интернет-подключение: для обновлений и загрузки некоторых функций

Перечень и особенности использования системных и административных утилит

Утилиты для диагностики и мониторинга:

- Диспетчер задач (Task Manager) – контроль загрузки процессора, оперативной памяти, диска и сети, управление автозагрузкой и фоновыми процессами. Открывается сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Esc.

- Просмотр событий (Event Viewer) – просмотр системных и прикладных журналов для анализа ошибок, предупреждений и информационных событий. Запуск: eventvwr.msc.

- Системный монитор (Performance Monitor) – углубленный анализ производительности системы, сбор данных о работе оборудования и программ. Запуск: perfmon.

- Монитор стабильности системы (Reliability Monitor) – отображение графика стабильности работы системы с указанием сбоев и их причин. Запуск: perfmon /rel.

- Сведения о системе (System Information) – полная информация об оборудовании, драйверах и программной среде. Запуск: msinfo32.

Утилиты для обслуживания дисков и файлов:

- Очистка диска (Disk Cleanup) – удаление временных файлов, кэша и устаревших обновлений. Запуск: cleanmgr.

- Проверка диска (CHKDSK) – сканирование и исправление ошибок файловой системы и повреждённых секторов. Запуск: chkdsk C: /f /r в командной строке.

- Дефрагментация и оптимизация дисков (Defragment and Optimize Drives) – оптимизация размещения данных на HDD и выполнение команды TRIM для SSD.

- Управление дисками (Disk Management) – создание, удаление, форматирование разделов, изменение букв дисков. Доступ через compmgmt.msc → "Управление дисками".

- DiskPart – мощная консольная утилита для управления дисками, разделами и томами.

Утилиты для восстановления системы и проверки целостности:

- Средство проверки системных файлов (SFC) – сканирование и восстановление повреждённых системных файлов. Запуск: sfc /scannow .

- DISM (Deployment Imaging Service and Management Tool) – обслуживание и восстановление образа Windows, исправление хранилища компонентов. Запуск: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth .

- Конфигурация системы (System Configuration, MSConfig) – настройка параметров загрузки, отключение служб и автозагрузки для диагностики проблем. Запуск: msconfig .

- Средство проверки памяти Windows (Windows Memory Diagnostic) – тестирование оперативной памяти на ошибки. Запуск: mdsched.exe .

- Точки восстановления системы (System Restore) – создание и откат к сохранённым состояниям системы.

Утилиты для управления и автоматизации:

- Планировщик заданий (Task Scheduler) – автоматизация запуска программ и скриптов по расписанию или при наступлении определённых событий.

- Редактор реестра (Registry Editor) – просмотр и изменение параметров системного реестра. Запуск: regedit.

- Редактор локальной групповой политики (Local Group Policy Editor) – настройка политик безопасности и ограничений для пользователей и компьютера. Запуск: gpedit.msc.

- Управление компьютером (Computer Management) – централизованная консоль, объединяющая большинство административных инструментов. Запуск: compmgmt.msc.

- Службы (Services) – управление запуском и параметрами фоновых служб Windows. Запуск: services.msc.

Сетевые утилиты (командная строка):

- ipconfig – просмотр сетевых настроек, обновление IP-адреса.

- ping – проверка доступности узлов сети.

- netstat – отображение сетевых соединений, портов и статистики .

- netsh – настройка сетевых интерфейсов, брандмауэра и маршрутизации .

- NSLookup – проверка DNS-записей.

Задание 3. Ознакомьтесь с прикладным программным обеспечением. Заполните таблицу, указав перечень прикладного программного обеспечения и перечень задач, решаемых с их помощью.

Таблица 2. Прикладное программное обеспечение

| Вид решаемой задачи | Программное обеспечение с указание версии | Наличие и тип лицензии |
| --- | --- | --- |
| Офисная работа (текстовые документы, таблицы, презентации) | Microsoft Office 2021 Professional Plus (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) | Платная, корпоративная |
| Работа с электронной почтой и календарём | Mozilla Thunderbird 115 | Бесплатная |
| Интернет-серфинг | Google Chrome 122 | Бесплатная |
| Просмотр PDF-документов | Adobe Acrobat Reader DC 2024 | Бесплатная |
| Редактирование PDF | Foxit PDF Editor Pro 12.0 | Платная |
| Графический редактор (растровая графика) | Adobe Photoshop 2024 (версия 25.0) | Платная |
| Векторная графика | CorelDRAW Graphics Suite 2024 | Платная |
| Просмотр изображений | FastStone Image Viewer 7.8 | Бесплатная |
| Видеоплеер | VLC Media Player 3.0.20 | Бесплатная |
| Аудиоплеер | AIMP 5.30 | Бесплатная |
| Сжатие файлов (архиватор) | 7-Zip 23.01 | Бесплатная |
| Антивирусная защита | Kaspersky Endpoint Security 12 | Платная |
| Среда разработки (IDE) | JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2024.1 | Платная |